ŞARAPTA ASİTLİK TAYİNİ

Asit, şarabın en önemli öğesidir çünkü asidi olmadan şarap anlamsızdır. Asit, şarabın tadını belirler, yutarken ve yuttuktan sonra alınan tadı ve kalan tadı kuvvetlendirir. Görünümünü canlandırır, ayrıca bozulma yapan mikroorganizmalara etkisi nedeniyle, şarabın saklanabilmesini sağlayan doğal bir maddedir. Asit, tatlılığı değiştirir ve azaltır, tanenin ise kendini vurgulayabilmesini sağlar. Asit miktarının aşırılığı, şarabı sert ve ekşi yapar, ayrıca bukesini azaltır. Şarabın asit miktarındaki bir eksiklik, tazeliğinde de bir eksikliğe, sıkıntıya ve alınan tadın çok kısa sürmesine neden olur. Bu şaraplar, düz, yavan ve tatsız olur.

Yöntemin Amacı ve İlkesi

Şaraplarda bulunan genel asit miktarını belirteç kullanarak normalitesi belli bir alkali ile titre etmektir.

Yöntemin ilkesi, Karbondioksiti uçurulmuş belli miktardaki şarap numunesinin fenol fitaleyin belirteciyle ayarlı NaOH çözeltisiyle titrasyonudur.

Gerekli Araç-Gereç ve Kimyasal Maddeler

- Genel Laboratuvar araç ve gereçleri

- Fenol fitaleyin indikatör çözeltisi

- 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı

İşlem

- 25 ml şarap bir beherde kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtılıp 30 saniye kadar çalkalanarak içindeki CO2 uçurulur veya 25 ml şarap bir erlene alınarak vakum altında 1 dakika çalkalanarak karbondioksiti uçurulur.

- 500 ml’lik bir erlende kaynatılmış sıcak haldeki 200 ml damıtık suya 1 ml fenolfitaleyin indikatör çözeltisi eklenir.

- Pembe renk belirinceye kadar 0,1 N NaOH ile nötralize edilir.

- Üzerine 5 ml gazı giderilmiş şarap numunesi eklenir.

- 0,1 N NaOH ile dönüm noktasına kadar titre edilir. Rengin daha iyi görülebilmesi için fon beyaz olmalıdır.

Asitlik miktarı 100 ml de tartarik asit, sitrik asit veya malik asit cinsinden verilir.

Asitlik g/100 mL ( ifade edilen asit cinsinden) = V x N x f x meg x 100 / A

N: NaOH in normalitesi

f: NaOH çözeltisinin faktörü

V: Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisinin hacmi, ml

A: Titrasyon için alınan gazı giderilmiş örnek hacmi, ml

meg: ifade edilen asitin mili eşdeğer gramı

Tartarik asit için meg 0,075

Malik asit için meg 0,067

Susuz Sitrik asit için meg 0,064

Sitrik asit monohidrat için meg 0,070